ZEYİLNAME

MUHLİS USLU – USLU TAVUKÇULUK

İHALE REFERANSI: TR72-10-İKP-01/136/01
" Modernizasyon ve Kalite Artırımı Projesi "

KISIM 1 – İhale Dosyasına İlişkin Açıklamalar
Geçerli Değil.
KISIM 2 – İhale Dosyasında Değişiklikler
    
BÖLÜM B: Taslak Sözleşme(Özel Koşullar) ve Ekleri
Söz. Ek-2: Teknik Şartname
Eski Hali:
TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı
: Modernizasyon Ve Kalite Artırım Projesi İçin Mal Alımı

Yayın Referansı
: TR72-10-İKP-01/136/01
1. Genel Tanım

Modernizasyon ve kalite artırımı projesi kapsamında Yumurta tasnifleme, markalama ve paketleme makinası alımıdır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

	A
	B
	C

	Sıra No
	Teknik Özellikler
	Miktar

	1
	Makinanın ana şasesi çelik konstrüksiyon olmalıdır.

Otomatik fren sistemi olmalıdır.

Dokunmatik operatör paneli olmalıdır.

Yumurta üzerine yazma sistemine sahip olmalıdır.

Yazıcı sistemi her tip paketleme makinasına monte edilebilmelidir.

En az 3 yumurta giriş hattı olmalıdır. 

Paketleme hattı sayısı en az 2 olmalıdır. Saatte en az 10.000 adet yumurta seçmelidir.

Saatte en az 30.000 yumurta yazma kapasiteli olmalı ve temizliği kolay olmalı.

Yazdırma alanı en az 4,2 mm, uzunluk 25 cm olmalı.

Ambalaj makinesinde dijital kumanda panelli olmalı.

Makinada kullanılan malzemeler Avrupa standartlarında olmalıdır.15-30-60‘lı yumurta viyollu çalışma özelliğine sahip olmalıdır.

Ürün adet sayıcı aparatı olmalı.

Viyol adet sayıcı aparatı olmalı.

90-180 derece açılır konveyör seçenekli ve paslanmaya karşı korumalı olmalıdır.
	1 Adet


3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

Makine kurulumu için gerekli alet ve adavet ihaleyi alan tarafından karşılanacaktır.

4. Garanti Koşulları:

Makinaların garanti süresi bir yıldır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

Montaj için gerekli olan her türlü ihtiyaç ihaleyi alan tarafından karşılanacaktır.

6. Gerekli Yedek Parçalar:

İhaleyi alan firma 5 yıl yedek parça temin garantisi vermelidir.

7. Kullanım Kılavuzu:

Kullanma Kılavuzu Türkçe olmalıdır.

8. Diğer Hususlar:

İhaleyi alan firma işi zamanında tamamlamakla yükümlüdür.

Yeni Hali:
İhale dosyasının diğer tüm kural ve koşulları aynen geçerlidir. Yukarıda yapılan değişiklik ihale dosyasının ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.
	A
	B
	C

	Sıra No
	Teknik Özellikler
	Miktar

	1
	Yumurta Toplama & Yazma & Shrink Makinesi
Ara Tasnif Makinası

* Ara Tasnif Makinasının Minimum tasnifleme kapasitesi 75 kutu/saat (27.000 Yumurta/saat) olmalıdır. 

* Yumurta konveyörü ile toplama makinası arasına yerleştirilmek üzere özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.

* Tamamen yıkanabilir yapıda ve paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 

* Çıkış bölümünde seçilecek yumurtaların biriktirileceği iki adet kolaylıkla çıkartılabilir ve yıkanabilir rafa sahip olmalıdır.

* Dokunmatik ekran yardımı ile kumanda edilmeli, tüm fonksiyonlar kontrol edilebilmelidir.

* Tasnif işlemine ilişkin veriler memory stick yardımı ile kolaylıkla alınabilir ve Excel ile işlenebilir olmalıdır.

* 4 farklı tasnif grubu tanımlamaya izin verecek özellikte ve istenildiğinde bu dört tasnif grubunun tümünü tek bir rafa biriktirebilecek yapıda olmalıdır.

* Sistem standart olarak yumurta sayma özelliğine sahip olmalıdır.

* Tartım işlemi dijital olarak Loadcell yardımı ile gerçekleştirilmeli ve tartım işleminin hassasiyeti 0,1 gr olmalıdır.

* Tasnif makinası 230 V, 1 Faz, şebeke gerilimi ile çalışacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

El Tipi Vakumlu Yumurta Transfer Sistemi

* El tipi vakumlu yumurta transfer sistemi bir seferde 30 yumurtanın viyolden alınıp konveyöre nakledilmesine imkân sağlayacak özellikte olmalıdır. 

* El tipi vakumlu yumurta transfer sistemi Vakum Motoru, Vakum Borusu ve Vakumlu El Tipi Tutucu ünitesi ile bir bütün olarak teslim edilmelidir. 

* 230 V / 50Hz / 1 Faz Şebeke gerilimi ile çalışacak özellikte olmalıdır.

Yumurta Toplama Makinası 

* Toplama kapasitesi en az 40 kutu/Saat (14.400 yumurta/saat) olmalıdır. 

* Viyol Besleme Ünitesi en fazla 75 (Karton) viyol taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.

* Çıkış Konveyörü 6 adet viyolü stoklama kapasitesine sahip olmalıdır. 

* Çıkış konveyöründe yığılma algılama özelliği olmalıdır.

* Toplama Makinasının girişinde yumurtaların girişini sağlayan akış düzenleyicide yığılma algılama özelliği olmalıdır.

* Denester ünitesi viyol varlığını algılama özelliğine sahip olmalı ve makineden bağımsız olarak kendi tahrik motoruna sahip olmalıdır.  

* Toplama Makinası, akış düzenleyiciyi ve kümesten yumurtaları getiren yumurta konveyörünü kontrol etme özelliğinde olmalıdır.

* 1 fazlı elektrik ile çalışabilir özellikte olmalıdır.

Yumurta Yazma Makinası 

* Yumurta toplama makinalarına monte edilmeye uygun yapıda olmalıdır.

* 8 farklı baskı metnini hafızada tutabilmeli ve kullanıcı tarafından cihaz üzerindeki kontrol paneli yardımı ile basılacak metin kolaylıkla seçilebilmeli, ağızlık temizleme işlemi de aynı kontrol paneli yardımı ile kullanıcı tarafından gerçekleştirilebilmelidir
* Mürekkep harcama ayarı (%50 veya %100) kullanıcı tarafından cihaz üzerindeki kontrol paneli yardımı ile gerçekleştirilebilmelidir.

* Yazma işleminde kullanılacak olan mürekkep insan sağlığına uygun, onaylı, gıda mürekkebi olmalıdır.

* Kendini her bir yumurta boyuna göre ayarlayabilen hareketli yazma kafaları ile mürekkep püskürtme yüksekliğinin her bir yumurta için aynı olması sağlanmalıdır. 

* 1 ve/veya 2 satır halinde yazma özelliğinde olmalıdır.

* Çok sayıda metin, yazı tipi ve logo basma imkanı bulunmalıdır.

* Farklı otomatik tarih yazma fonksiyonları bulunmalıdır. 

* Yazdırma alanı: Yükseklik 3,5 mm – 4,5 mm arasında 

   Uzunluk 20,0 mm - 25,0 mm arasında olmalıdır. 

* Yazma makinası 1 (bir) fazlı, 230 V, standart şebeke gerilimi ile çalışacak özellikte olmalıdır.

* Yazma makinasının maksimum kapasitesi 40.000 yumurta/saat olmalıdır.

* Makine ile birlikte bilgisayar ile bağlantı için kullanılacak bağlantı kablosu/ ünitesi teslim edilmelidir. 

* Yazma makinasının ayarları ve baskı metinlerinin düzenlenmesi windows tabanlı bir yazılım ile gerçekleştirilmeli ve makine ile birlikte bu yazılım da ücretsiz olarak CD içerisinde teslim edilmeli, Yazılımın Türkçe kullanım kılavuzu da mevcut olmalıdır.

L Kesme Shrink Makinası 

* 15, 30 ve 60’lı yumurta viyolleri ile çalışabilecek özellikte olmalıdır.

* Makine ile uyumlu olarak çalışmalı, 2 metre uzunluğunda viyol besleme konveyörü bulunmalıdır.

* Viyol üzerine konulan etiketin statik elektriklenmeden etkilenmemesi için uygun topraklama sistemi mevcut olmalıdır.

* Makine PLC ile kontrol edilmeli ve otomatik olarak shrink malzemesinin beslemesini ve L kesme işlemini gerçekleştirmelidir.

* Dijital kumanda panosu bulunmalıdır.

* Ürün sayıcı bulunmalıdır.

* Konveyör üzerinden kesintisiz veya duraklamalı ürün besleme seçenekleri mevcut olmalıdır.

* Ürün boyutunu otomatik olarak ayarlayan sensörler bulunmalıdır.

* Shrink film, tüp rezistans ile ısıtılan, L şeklinde Lama bıçak yapısında olmalıdır. Isı kontrolü termostat ile otomatik olarak gerçekleştirilebilmelidir.
* Alt çene silikon lastik ve teflon kaplı olmalı, yaylı mekanizmaya sahip olmalıdır.

* Hatalı ürün beslenmesi durumunda makine bunu algılamalı ve otomatik olarak duracak özellikte olmalıdır.

* Çene aksamı kabin içerisinde çalışacak şekilde ve operatörün emniyeti sağlanmış olmalıdır. 

* Makine PO, PVC çift katmanlı film kullanımına uygun olmalıdır.

* Tünel konveyör milleri silikon kaplı olmalı, invertör tarafından kontrol edilen, hızı ayarlanabilen yapıda olmalıdır.

* Isıtıcı rezistans U şeklinde olmalı ve kolaylıkla değişim sağlamak için çekmeceli yapıda olmalıdır.

* Tüm gövde paslanmaya karşı dayanıklı, toz fırın boya ile boyanmış olmalıdır.

* Elektrik aksamında kullanılan malzemeler Avrupa Standartlarında olmalıdır. 
	1 Adet


3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

Makine kurulumu için gerekli alet ve adavet ihaleyi alan firma tarafından karşılanacaktır.

4. Garanti Koşulları:

Makinaların garanti süresi en az bir yıl olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

Montaj için gerekli olan her türlü ihtiyaç ihaleyi alan firma tarafından karşılanacaktır.

6. Gerekli Yedek Parçalar:

İhaleyi alan firma 5 yıl yedek parça temin garantisi vermelidir.

7. Kullanım Kılavuzu:

Kullanma Kılavuzu sağlanmalı ve Türkçe olmalıdır.

8. Diğer Hususlar:

İhaleyi alan firma işi zamanında tamamlamakla yükümlüdür.

