###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

PREFABRİK BETON PARKE YAPIMI

İdarece alt yapısı hazırlanan yürüyüş ve araç yollarına 8 cm’lik beton parke kaplaması yapılacaktır.

DOĞAL PARKE TAŞI DÖŞENMESİ

İdarece alt yapısı hazırlanan sosyal aktivite anlarına (kamelya, çocuk oyun parkı, kondisyon alanı, otopark, barbekü alanı ve diğer kolaylık tesisleri) sıkıştırılmış kum zemin üzerine büyük ve küçük doğal parke taşı kaplaması yapılacaktır.Kullanılacak doğal parke taşları çatlaksız, pürüzsüz ve doğal görünümünde olacaktır.Kontroller ekip tarafından beğenilmeyen plaklar sökülerek yenileri ile değiştirilecektir.

YÜRÜME VE ARAÇ YOLLARI KENARINA75X30X15 cm BOYUTLARINDA BEYAZ ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON BORDÜR DÖŞENMESİ

Proje ve tekniğine uygun olarak 70x30x15 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordürlerin yerlerine montajı yapılacaktır, iki bordür arasındaki birleşim yerleri 400 dozlu çimento harcı derz yapılacaktır.

KANYON GİRİŞİNE TAŞ DUVAR YAPILMASI

Kanyon konaklama alanının girişini çevreleyen 1 metre yüksekliğinde 250 metre uzunluğunda taş duvar örülecektir.Taş duvar yapımında, ocak taşı ve derz malzemesi olaraktan 200 dozlu çimento harcı kullanılacaktır.

ÇİM EKİMİ YAPILMASI

İdarece alt yapısı hazırlanan yeşil alan sahalarına, çim tohumu ve organik gübre kullanmak sureti ile toplam10.000m2 alana çim ekimi yapılacaktır.

AĞAÇ DİKİMİ YAPILMASI

İdarece alt yapısı hazırlanan yeşil alan sahalarına, taplamda 272 adet ağaç dikimi yapılacaktır.Bu ağaçlarda aranan özellikler ise:

72 adet Akça Ağaç (Diş budak yapraklı Ç.V:14/16 cm)

80 adet İğde Ağacı (Ç.V:14/16 cm)

80 adet Akasya Ağacı (Kırmızı Çiçekli Ç.V:14/16)

40 Adet Karaçam (Boy 2,5/3,0 metre)

BEKÇİ KULÜBESİ YAPILMASI

Kanyon Alanı girişine 9m2 genişliğinde beton malzemeden 1 adet bekçi kulübesi yapılacaktır.

GİRİŞ TAKI YAPILMASI

Kanyon Alanı girişine beton malzemeden, üzerinde “Kazankaya Kanyonu Sosyal Tesisleri” yazan 1 adet giriş takı yapılacaktır.

WC-LAVABO YAPILMASI

Beton malzemeden 2 adet bayan ve 2 adet erkek kabininden oluşan,15m2 alana sahip 5 adet WC-Lavabo inşa edilecektir.WC inşaatında kullanılacak tüm lavabo, tuvalet taşı, musluk, boru, vana, kelepçe ve diğer malzemeler TSE belgeli olacaktır.Islak zeminler kaliteli seramik ve fayans ile kaplanacaktır.

ÇEŞME

Ziyaretçilerin ve kampçıların içme suyu ihtiyacını karşılayacak 5 adet çeşme, beton ve taş malzemeden inşa edilecektir.Çeşme inşaatında kullanılacak tüm boru, vana, musluk, kelepçe ve diğer malzemeler TSE belgeli olacaktır.

KAMELYA YAPILMASI

Kullanım alanı 4000x4000 mm alana 4 adet beton direk üzerine proje ve kesitindeki gibi kurulacak olan kamelya imalatında kullanılacak olan ahşapların tamamı 1.sınıf fırınlanmış ve emprenye işlemi uygulanmış olacaktır.Piknik masası detay kesit paftasında belirtildiği biçimde yapılacaktır.Kamelyaların çatısı şıngıl kaplama yapılacaktır.

MANGAL YAPILMASI

Barbekü alanları için kaliteli beton ve taş malzemeden 10 adet mangal yapılacaktır.Mangalların yan duvarlarında ateş tuğlası kullanılacaktır.

ÇÖP KUTUSU TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

Teknik Özellikler:

Genişlik:44 cm

Derinlik:44 cm

Yükseklik:106 cm

Kova Çapı:28 cm

Kova Yüksekliği:50 cm

Malzeme

Kova	:0.8 mm DKP sac

Ayak	:48x2 mm profil

Boya	:Polyester esaslı elektrostatik fırın boya

KONDİSYON ALANI GRUBU İMALAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kondisyon alanında yer alacak spor aletleri ve adetleri;

- 2 adet iç ve dış bacak güçlendirme aleti(600x835x1450 cm)

- 2 adet Sırt ve karın güçlendirme aleti(1290x1140x570cm)

- 2 adet Çiftli gezinim aleti(976x1460x1735cm)

- 2 adet Bel esneme aleti(750x1800x1020cm)

- 2 adet Egzersiz Bisikleti(615x1050x970cm)

- 2 adet Kol ve Bacak güçlendirme aleti642x1225x1665cm)

- 2 adet Kol esneme çalıştırma aleti(74x120x131cm)

- 2 adet Bacak itme çalıştırma aleti(683x1415x1870cm)

- 2 adet Uzay yürüyüşü aleti(975x700x1395cm)

- 2 adet Yan salınım aleti(610x829x1220cm)

GENEL ÖZELLİKLER

1.Set içeriğinde yer alan tüm aletlerin taşıyıcı ana gövdeleri  min.140-150mm.çapında ve min.3-4,5 mm. Et kalınlığında metal Galvaniz borudan imal edilmiş olacaktır.

2.Ana gövdeye bağlı yük taşıyan ve hareketli olan parçalar  60 çapında ve 3-4 mm. Et kalınlığında metal Galvaniz borudan imal edilmiş olacaktır.

3.Ana gövdeye bağlı hareketli olmayan tutunma ve aksesuar amaçlı parçalar  33 ve  27 çapında ve 2-3 mm. Et kalınlığında ekteki teknik çizimlerin üzerindeki ölçülerde metal Galvaniz borudan imal edilmiş olacaktır.

4.Ana Gövde ve gövdeye sabit şekilde bağlı olacak tüm parçalar gaz altı kaynaklama yöntemi ile birbirine kaynaklanacak hareketli parçalar haricindeki tüm sabit parçalar yekpare bir gövde oluşturacak şekilde imal edilmiş olacaktır.

5.Malzemelerin tamamı galvaniz malzemeden imal edilecek olup,(alt flanşlar ve yataklama sistemleri hariç) ürünler tercih edilen renklerde elektrostatik toz boya yöntemi veya akrilik boya yöntemi ile boyanarak, dış saha kullanımına uygun ve dayanıklı hale getirilecektir.

6.Hareketli parçalar, hava şartlarından etkilenmeyecek tipte rulmanlı yataklar kullanılacak, çift rulmanlı ve rulmanların içine gizlendiği mafsal mekanizmaları ile sağlanacaktır.Mekanizmalar, normal kullanım esnasında müdahale imkanı vermeyecek şekilde kapalı sistem üretilecektir.

7.Oturma yüzeyleri ve aksesuarları ültraviyole ışınlarına dayanımlı hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde Rotasyon tekniği ile üretilmiş Polietilen malzemeden ve tek kalıp yöntemi ile dayanıklı şekilde imal edilmiş olacaktır.Bu parçalar ergonomik şekilli olacak olup üretim esnasında renkli olarak üretilerek daha sonra kesinlikle boyama işlemine tabi tutulmayacaktır.

8.Polietilen tutamakların dışarısındaki tutamakları özel yapım kauçuktan/plastik imal edilmiş olacaktır.Terleme ve benzeri nedenlerle kaymayı önleyecek ve kavrama problemi yaratmayacak şekilde olacaktır.

9.Set içeriğinde yer alan tüm aletler, beden, kas yolları standartlarına uygun olarak imal edilmiş ve biyomekanik açıdan bedensel hareket özelliklerine sahip olacaktır.Ürünlerin kullanımı esnasında insan bedenine zarar verebilecek herhangi bir yüzey detayı olmayacak, özellikle direk temas halinde bulunulan kısımlar yuvarlak hat ve kıvrımlardan meydana gelecektir.Kullanım amacını sağlamak için gereken detaylardan başka detayların bulunmadığı sade ve kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde imal edilecektir.

10.Ürünlerin sahada montajı ankrajlama yöntemiyle yapılacak olup ankraj kesit ve detayı ekteki şekilde belirtilmiştir.Ankrajlı montajlama yöntemi ile özellikle hareketli parçalara sahip aletlerin esneme yüklerini doğrudan sert zemine aktarabilmesi sağlanarak aletlerin bütünü ile salınması ve zamanla yerinden oynayarak tehlikeli hale gelmesi engellenecektir.Ankraj plakaları min.8x345x345 mm olacaktır.

11.Açık alan Fitness Ekipman Seti isteklinin talebine göre değerlendirilerek kullanıcı sayısı ve gerekli ekipman teknik resimlerde görüldüğü gibi olacaktır.

12.Seti meydana getiren tüm aletlerin üzerinde ilgili aletin ne amaçla ve nasıl kullanılacağını belirten kullanım talimatnamesi, yazılmış resimlenmiş olacaktır.

13.Seti meydana getiren aletlerin her biri nakliye esnasında yıpranmayı engelleyecek şekilde ambalajlanmış olacaktır.

14.Tüm hareketli parçalar arıza halinde yenisiyle değiştirilmeye müsaade edecek şekilde tasarlanacak olup deformasyona maruz kalmadan parçalar değiştirilebilecektir.

15.Dış mekan spor aletlerinin şekilleri ekte verilen teknik çizim veya benzeri şekilde olacaktır.

16.Tüm ürünler imalat hatasına karşı iki yıl garantili olacaktır.

17.Ana gövde borularının üstleri rotasyon tekniği ile üretilmiş polietilen kapak ile kapatılacak, kapak ergonomik olup boru ve kendi üzerinde keskin köşe barındırmayacaktır.

18.CF-01; CF-05 de kullanılan Düz yüzeyli hareketli dirseklerle, hareketli tamburlar havaya temas eden  her noktası (bağlantı elemanları hariç) sürtünmeye ve korozyona karşı dirençli PLASTİK KAPLAMA yapılacaktır.(Bu kaplama 300 °C sıcaklıkla daldırma yöntemiyle yapılacak olup sıcak kaplama öncesi 300 °C uygun plastik yapıştırıcılarla yapıştırılacaktır.Kalınlık her noktada min.2mm olacaktır.).Plastik yapıştırıcı kaplamanın bağımsız olarak kopmasını engelleyecektir.Ayrıca metal üzeri kaplamalarda TS EN 1176-1 MADDE 4,1,6 TEHLİKELİ MADDELER sınıfına uyulmak zorundadır.(örn;çinko,kükürt,krom,kurşun karbon vb oranlar % 1’den az olmalıdır.

19.Ayak basma yerleri enjeksyon tekniği ile üretilmiş olacaktır.(uygun görülen spor aletlerinde)

20.Spor aletleri ekteki detay resimlerinde belirtilen ölçü ve şekilde imal edilmiş olacaktır.(Genel ölçü toleransı ±%5 ve kaynaklı birleştirmelerde kaynak çekme payından dolayı toleransı ±%7)

21.Ankrajlama işlemi bittikten sonra ankraj bölgesi enjeksyon tekniği ile üretilmiş yada alüminyumdan mamül özel olarak üretilmiş iki parçalı ve yuvarlak yada kare hatlı ankraj kapağı ile kapatılacaktır.(resmi ve ölçüleri ekte gösterilmiştir.)

22.Stoplamalarda kullanılan rulmanlar iki çeşit olup içten stoplaması bulunan kısımlarda dış çapı  72 iç çapı  35 olan rulman kullanılacaktır.Ayrıca dıştan stoplaması olan spor aletlerindeki rulmanlar dış çapı  52 iç çapı 20 veya 15 olacaktır.(rulman numarası 6207) (rulman numarası6304 veya 6204)

23.Ayrıca farklı şekilde stoplaması yapılan spor aletlerinde elin ulaşamayacağı ve dıştan stoplamanın mümkün olduğu yerlerde dış çapı  72 iç çapı  35 olan rulmanlar kullanılacaktır.

24.Spor aletlerinde; içten stoplaması olan parçalarda miller 60mm çapındaki malzemeden talaş alınma yöntemi ile konstrüksiyonun müsaade ettiği çaplara düşürülecektir.

25.İçten stoplamanın dışında; yatak sistemleri için kullanılan, miller 40 veya 30 çapındaki millerden işlenerek gene konstrüksiyonun müsaade ettiği ölçülere (rulman çaplarına veya daha düşük)düşürülmüş olacaktır.

26.Yüklenici firma muayene sırasında min.50mm ye kadar ölçüm yapabilen ses dalgalarıyla kalınlık ölçme cihazı getirilmelidir.

27.Tüm malzemeler; 1(bir) yıllık garanti süresinden sonra 2(iki)yıl daha ücreti karşılığında yedek parça ve servis hizmeti verecektir.

ÇOCUK OYUN GRUBU İMALAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

Çocuk oyun alanında yer alacak oyun grubu ve aksesuarlar;

·1 adet üç kuleli kaydırak oyun grubu(3 adet plastik çatı, 1 adet 2 metre yüksekliğinde helezon kaydırak, 2 adet 1 metre yüksekliğinde plastik düz kaydırak, 1 adet 2 metre yüksekliğinde plastik düz kaydırak, 3 adet plastik korkuluk, 3 adet plastik düz kaydırak aynası, 3 adet 4 basamaklı merdiven, 1 adet yatay merdiven, 1 takım komando halkası, 3 adet kauçuk platform)

· 4 adet salıncak

· 2 adet zıpzıp

· 2 adet tahterevalli

· 1 adet bisiklet dönence

GENEL ÖZELLİKLER :

1-TAŞIYICI KONSTRÜKSİYON

·114mm çaplı 3mm et kalınlığında borulardan oluşacak ve Elektrostatik toz boyama sistemiyle polyester esaslı boya ile boyanacaktır.

·Boruların üst kısımları enjeksiyon kalıpla şekillendirilmiş plastik tapalarla kapatılıp,iki tarafından perçinlenecektir.

·Boru uzunlukları kısa-çatısız kulelerde borular en az 250cm, uzun-çatılı kulelerde borular en az 350cm olacaktır.

Ve ankraj sistemi ile toprağa monte edilecektir.

2-BORULAR

·Oyun grubunda kullanılan tüm borular galvanizli üretilmiş olacaktır.Elektro galvaniz veya daldırma galvaniz olmayacaktır.

3-ANKRAJ

·20 X 20 X 8mm ebadında hazırlanan DKP saç üzerine,114mm çaplı 35cm uzunluğunda boru kaynatılarak oluşturulacak,114’lük boruya iki taraftan 27mm çapında 2mm et kalınlığında borularla destek yapılacaktır.

·Ankraj zemine betonlanacak, montajı yapılan konstrüksiyon üzerine kaynatılacaktır.

4-BAĞLANTI ELEMANLARI

·Taşıyıcı kelepçeler alüminyum döküm veya enjeksiyon yöntemi ile yapılmış polyamid esaslı olacaktır.

·Korkuluk kelepçeleri enjeksiyon yöntemi ile yapılmış polyamid esaslı olacaktır.

·Komando halkaları alüminyum döküm olacak ve bir takımı beş adetten oluşacak.

5-CİVATALAR, SOMUNLAR VE PULLAR

·Oyun grubunda kullanılan tüm cıvata, pul ve somunlar galvaniz kaplama olacaktır.

6-PLATFORMLAR

·115 X 115cm ebatlarında 30 x 50 x 2 profilden hazırlanıp üzerine 2mm kalınlığında saç kaynatıldıktan sonra üzeri sıcak baskı kauçuk kaplanmış olacaktır.

·Helezon kaydırağın olduğu platforma en az 50cm uzunluğunda 80cm genişliğinde ikinci bir parça eklenecek ve bu platform tek parça halinde üretilecektir.

·Platformun alt taşıyıcı şasesi minimum 30 x 50 x 2mm kutu profilden  dört tarafını sarmış olacak ve esneme yapmaması için orta noktasından 30x 30x 2mm. Profilden destek yapılacaktır.

·Platformun üstü ve dört yan tarafı sıcak pres kalıpla desenli kauçukla kaplanacaktır.

7-MERDİVENLER

·Zeminden platforma veya platformdan platforma 100cm yüksekliğe erişecek şekilde 4 basamaklı, zeminden 150cm yüksekliğe erişecek şekilde 6 basamaklı gruplar halinde üretilecektir.

Merdiven Basamakları

·Basamakların boyu en az 80cm, eni ise en az 20cm genişliğinde olacak şekilde30x30x2 profillerden çerçeve hazırlanıp üstü saç ile kapatılacak, galvaniz kaplandıktan sonra sıcak pres ile kauçuk kaplamalı olacaktır.Basamakların yüzeyinde çocukların kaymasını engelleyici kabartılar bulunmalıdır.

Merdiven Korkuluğu

·Her merdiven grubu için 2 adet imal edilecektir.

·Merdiveni kullanan çocukların güvenliği için yatay yüksekliği 100cm olan 27mm borulardan imal edilecektir.

·Kauçuk basamaklar bu korkuluklara sıcak galvanizli imbus civatalarla monte edilecektir.

·Dikey borular(parmaklıklar)21mm borularla oluşturulacaktır.

·Korkuluk aralıkları platformdan platforma 7-9cm arasında olmak zorundadır.

·Korkuluk aralıkları yerden platforma 23cm olmak zorundadır.

8-ARC MERDİVEN

·60mm çapında 2mm et kalınlığında iki adet alüminyum profil boru 130cm çapındaki1/4 daire şeklinde bükülerek birbirlerine paralel olacak şekilde araları biri 120cm sekizi 88cm boyundaki 27mm çapındaki 2mm et kalınlığındaki profil borularla eşit aralıklarla bağlanacak şekilde oturtulacak ve üstten iki takım elyaf takviyeli polyamid enjeksiyon döküm kelepçe ile 114mm çaplı ana konstrüksiyona bağlanacak 60mm çapındaki profillerin alt kısımları toprağa gömülerek betonlanacaktır.

9-YATAY MERDİVEN

·Birbirine paralel şekilde iki adet 114mm çapında minimum 2,5mm et kalınlığında 200-300cm arasındaki profil boruların birbirine maksimum 30cm ara ile 27mm çaplı 2mm et kalınlığındaki galvaniz boruların kaynatılması ile oluşturulacak ve 114mm çaplı profil boruların iki ucuna takılan kelepçeler yardımı ile düşeydeki 114mm çaplı taşıyıcı konstrüksiyona civatalar yardımı ile monte edilecektir.

10-DÜZ KAYDIRAK

·100-150-200cm (±10) yüksekliğindeki platformlardan %35 eğimle inecek şekilde tasarlanacaktır.

·Kaydırak giriş noktasında en az 30cm giriş düzlemi olmalı.

·Kaydırak üst noktalarında çocukların kaydırağa güvenli girişini sağlayacak polietilen korkuluk bulunacak.

·Kaydırak çıkış noktalarında çocuğun hızını kesecek şekilde 1m yükseklik için en az 35cm, 1,5m yükseklik için en az 45cm, 2m yükseklik için en az 50 cm uzunluğunda düzlemi bulunacaktır.

·Kaydırak yan duvarlarının kayma noktasından yüksekliği en az 17cm olacaktır.

·Kaydırağın iç genişliği en az 45cm olacak.

·Kaydırak tek parça halinde polietilen malzemeden çift cidarlı olarak üretilecek.

·Üste platform denilerek, altta ise kaydırağın taşıyıcı profil boruları yere gömülerek betonlanacaktır.

·Kaydırak ağırlığı 100cm için en az 30Kg, 150cm için en az 40Kg 200cm için en az 50Kg olacak.

11-ÇİFTLİ DÜZ KAYDIRAK

·100-150-200cm (±10) yüksekliğindeki platformlardan %35 eğimle inecek şekilde tasarlanacaktır.

·Kaydırak üst noktalarında çocukların kaydırağa güvenli girişini sağlayacak polietilen korkuluk bulunacak.

·Kaydırak çıkış noktalarında çocuğun hızını kesecek şekilde 1m yükseklik için en az 35cm,1,5m yükseklik için en az 45cm, 2m yükseklik için en az 50 cm uzunluğunda düzlemi bulunacaktır.

·Kaydırak yan duvarlarının kayma noktasından yüksekliği en az 17cm olacaktır.

·İki adet en az 40cm oturma ve kayma yüzeyi arasındaki en az 15cm yükseklikteki bölmeyle ayrılacaktır.

·Kaydırak aralığı 100cm için en az 50Kg olacaktır.

12-HELEZON KAYDIRAK

·200cm (±10) yüksekliğindeki platformdan merkezindeki 76mm çapındaki profil boruya sarmal şekilde kalıplanmış, polietilen malzemeden çift cidarlı olarak imal edilecek kaydırakta üstte çocukların güvenle kaydırağa girişini sağlayacak en az 35cm giriş düzlemi olacak.En az 50kg ağırlıkta olacak.Kaydırak iç genişliği en az 45cm olacak, kaydırağın çıkışında yere paralel ve en az 45cm uzunluğunda durma düzlemi olacak.Üstte platforma, altta ise merkezdeki taşıyıcının uzantısı ankraj olarak yere monte edilerek betonlanacaktır.İmal edilecek helezon kaydırağın kayma düzlemindeki eğimi en fazla %40 olacaktır.Düşme yüksekliği 200cm ye kadar olan helezon kaydıraklar tek parça ve eksiksiz olarak imal edilecek.

13-	AHŞAP KÖPRÜ

·İki platform arasında geçişi sağlayacak şekilde en az 40x60x2 profil taşıyıcı üzerine 5x10 ebadında 1m uzunluğunda ahşaplar araları en az 2cm olacak şekilde, montajı yapılarak oluşturulan köprü sabit şekilde monte edilecektir.

14-FİGÜRLÜ PANO VE KORKULUKLAR

·Oyun grubunda kullanılan korkuluklar ve panolar polietilen malzemeden üretilecektir.Korkuluk yüksekliği en az 75cm olacaktır.

15-ÇATI

·115cmx115cm akslarda yerleştirilmiş olan 114mm çaplı düşey elemanlar arasına geçecek şekilde kalıplanmış olan 146cm x146cm plan ölçülerinde dört tarafa eğimli görünümünde polietilen imalat, en az 16kg olacaktır.

16-SALINCAKLAR

·Tek eksenli (öne- arkaya) salıncaklarda bir bölüme en fazla iki oturak konacak, üç tarafı kapalı, emniyet için ön koruması bulunan polietilen malzemeden olacaktır.

·Dört köşesinden galvaniz zincir ile asılacaktır.Zincirler 6mm. Et kalınlığında galvanizli olacaktır.

·Koruyucu zeminden en az 152cm yükseklikte ve iki salıncağın arası en az 61cm olmalıdır.

·Salıncağın yandaki destek elemanına olan mesafesi en az 76cm olmalıdır.

·Salıncak oturağının alt kısmı ile zemin arasındaki mesafe en az 35cm olmalıdır.Taşıyıcı ayaklar galvaniz borulardan mamul olacaktır.

·Boru çapı normal salıncaklarda 114mm bahçe tipi salıncakta 76mm olacaktır.

17-BOYA

Tüm metal aksam, boyanmadan önce her türlü yağdan yüzey temizleme işlemi yapılacak.Daha sonra dış mekan şartlarına dayanıklı,70 mikron kalınlığında elektrostatik toz boya ile en az 210 derece sıcaklıktaki fırında 10 dakika süre ile pişirilerek boyanacaktır.

18-Tüm oyun grupları TSE EN 1176/1….7 standartlarına uygun olacaktır.

19-POLİETİLEN HAMMADDE ÖZELLİKLERİ

·Alçak yoğunluklu lineer polietilen (LLDPE-Lineer Low Density Polythylene)

·Işık hassasiyetinin 6-8 skaları arasında olması gerekmektedir.Bu tür boyalarda çinko bulunmayıp direk hammadde ile renklendirme işlemi yapıldığından dolayı malzemenin renklerinin solması 5 yıldan sonra başlar.Bu oran hissedilmeyecek oranda min.5yıl sürer.(aksi halde, çinko esaslı toz boyamalarda maksimum renk solması güneş ışığıyla buluştuğu anda hissedilir şekilde başlar ve 1.yıl sonunda orijinal renk kalmaz.Işık hassasiyeti skaları 1-2 arasındadır.)

·Kullanan çocukların sağlığına zarar verecek herhangi bir kimyasal barındırmayacak, EN 71 normuna uygun orijinal hammadde olacak.

·Hammaddenin  EN 71 normuna uygun olduğu ve ışık hassasiyetinin 6-8 skaları arasında olduğuna dair üretici firma raporu sunulacak.

NOT:İdare istediğinde polietilen hammadde ile ilgili kimyasal analizlerini yaptırabilir.Bunların ücreti satıcı firma tarafından karşılanır.Bu analizler TSEK veya ÜNİVERSİTELERDE olabilir.

20-TAHTERAVALLİ

·Çift elle tutulması tasarlanan tutamaklar 21mm çaplı galvaniz borudan, en az 250mm uzunluğunda olacaktır.

·Tahteravallinin koltuk yüksekliği yerden maksimum 140cm olacaktır.

·Kullanıcı yokken en fazla yükseklik 67cm, en az yükseklik 36cm olacaktır.

AYDINLATMA ELEMANLARININ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

Dış tip aydınlatma armatürünün en, boy ve diğer ölçüleri, projede belirtilen ölçülerde olacaktır.Kullanılacak malzeme, alimünyum döküm olacak, boyalı kısımlar elektrostatik toz fırın boyayla boyanacaktır.Lambalar polikorbanat (kırılmaya dayanıklı) malzemeden üretilecektir.Ankrajlar ve kablo bağlantıları projede belirtilen şekilde yapılacaktır.

NOT:Yüklenici hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın emniyet tedbirlerini zamanında almak zorundadır ve bunun için gerekli olan malzemeler yükleniciye ait olacaktır.Yüklenici kazalardan korunma usul ve esaslarını, işçilerine öğretmekle mükelleftir.Bu itibarla gerek taahhüdün ifasında gerek ihmal, tedbirsizlik ve gerekse ehliyetsiz işçi çalıştırmaktan veya herhangi bir sebeple vuku bulacak kaza ve trafik kazalarından yüklenici sorumludur.Yüklenicinin çalıştıracağı vasıflı ve vasıfsız işçilerin ücretlerinden, sağlık ve emniyetlerinden, idaremiz hiçbir suret ve şekilde sorumlu olmayacaktır.İş güvenliği ve iş kazalarından doğacak her türlü yasal sorumluluk yükleniciye aittir.Ücretlerden kesilerek ilgili Kamu Kuruluşlarına ödenecek olan her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülükler, Sosyal Sigorta primleri, ayrıca sosyal sigortalar mevzuatından doğacak, alacak ve yükümlülükler ile işsizlik sigortası gibi kanuni yükümlülükler Yükleniciye ait olup, İdaremizin bunlarla hiçbir ilişkisi ve sorumluluğu olmayacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU  	 (Söz. EK:2c)

(Yapım işi ihaleleri için)

İş, ihtiyaçlarını eksiksiz olarak kapsayan ve isteklilerin rahatlıkla anlayacağı şekilde, Sözleşme Makamı (yararlanıcı) tarafından tanımlanmalıdır. Yaptırmayı düşündüğünüz işin teknik özelliklerini, kullanılacak malzeme standartlarını, metraj cetvellerini herhangi bir tereddüt ve yanlış anlamaya yer vermeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Örnek bir Yapım İşi Teknik Şartnamesi ve Keşif Özeti aşağıda verilmektedir.

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Proje Adı :KAZANKAYA KANYONU TURİZM ALTYAPISI GELİŞTİRME PROJESİ

Sözleşme Makamı (Yararlanıcı) :  AYDINCIK KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

- Genel Tanım

  - Kazankaya Kanyonu Peyzaj, Çevre Düzenlemesi, Altyapı Çalışmaları, Kamp Alanları, Rekreasyon Alanları ve Kolaylık Tesisleri Yapımı  İşi. Kazankaya Kanyonu  Aydıncık İlçesine 9 Km Kazankaya Beldesine 2 Km uzaklıkta Kazankaya Kasabası Aydıncık/Yozgat Adresli

  - Yapılan İşin Bedeline göre Banka Hesabına Para aktarılmak suretiyle.

  - Yapılacak işler Sözleşme Makamı(Yararlanıcının İdareye Yaptırımlar ) taslağındaki isteklerine göre yapılacaktır.Ayrıca tüm oyun grupları ve Kondisyon Spor Aleti Grupları TSE EN 1176/1…7 standartlarına uygun olacaktır.

- Teknik Şartname

A- Yapım

  - Prefabrik Beton Parke Yapımı

  - Doğal Parke Taşı Döşemesi

  - Yürüme ve Araç Yolları Kenarına 75x30x15 cm Boyutlarında Beyaz Çimentolu Buhar Kürlü Beton Bordür Döşemesi

  - Kanyon Girişine Taş Duvar Yapılması

  - Çim Ekimi Yapılması

  - Ağaç Dikimi Yapılması

  - Bekçi Kulübesi Yapılması

  - Giriş Takı Yapılması

  - Wc-Lavabo Yapılması

  - Çeşme Yapılması

  - Kamelya Yapılması

  - Mangal Yapılması

  - Çöp Kutusu Temini ve Yerine Montajı

B- Mekanik

- Kondisyon Alanı Grubu Spor Aletleri

- Çocuk Oyun Grubu ve Aksesuarları

- Merdivenler

- Arc Merdiven

- Yatay Merdiven

- Düz Kaydırak

- Çiftli Düz Kaydırak

- Helezon Kaydırak

- Ahşap Köprü

- Figürlü Pano ve Korkuluklar

- Çatı

- Salıncaklar

- Boya

- Polietilen Hammadde Özellikleri Kullanan Çocukların Sağlığına Zarar verecek herhangi bir kimyasal barındırmayacak EN 71 normuna uygun orijinal hammadde olacak

- Tahteravalli

C- Elektrik

  - Elektrik alt yapısı

  - Kablo çekme

  - Aydınlatma Sistemi

- Aksesuar ve Ekler

Proje, Metraj ve Keşif Özeti

- Alet ve Diğer Gerekli Araçlar

  - İş Planı ve Programı

  - Kalite Güvence Sistemi

  - Tasarım Değişiklikleri

- Bakım Gereksinimi

- Yüklenici, bakım döneminde inşaatın herhangi bir kısmında meydana gelebilecek kusur ve hasarı, ayrıca

a) Yüklenicinin kalitesiz ham madde ve malzeme kullanmasından veya işçilik hatasından ya da Tasarımdan kaynaklanan hataları ve/veya

b) Bakım süresi zarfında Yüklenicinin herhangi bir fiilinden veya ihmalinden kaynaklanan hasarları;

c) Sözleşme Makamı tarafından veya Sözleşme Makamı adına yapılan denetim sırasında tespit edilen hasarları

gidermekle yükümlüdür.

- Ortaya çıkabilecek hasarlar Yüklenici tarafından en kısa zamanda karşılanır. Yenilenen veya değiştirilen tüm kalemlerin bakım süresi, Denetleyicinin onayı ile yenileme veya değiştirmenin yapılması ile başlar. Sözleşmede kısmi kabulün ön görüldüğü hallerde bakım süresi yalnızca yenileme veya değiştirmeden etkilenen kısımlar için uzatılır.

- Bakım süresince bu türden herhangi bir hata veya hasar oraya çıkması halinde Sözleşme Makamı veya Denetleyici durumu Yüklenici’ye bildirir. Yüklenici tebligatta belirtilen süre içinde hatayı veya hasarı gidermediği takdirde Sözleşme Makamı:

  - Giderleri Yüklenici tarafından karşılanmak üzere tamiratı/tadilatı kendisi yapar veya yaptırır; bu durumda Sözleşme Makamı bu giderleri yüklenicinin hakedişlerinden ve/veya teminatlarından keser, veya

  - Sözleşmeyi fesheder.

IV. Hata veya hasar Sözleşme Makamı’nın inşaatın tamamını veya bir kısmını büyük ölçüde kullanmasına engel oluyorsa Sözleşme Makamı, diğer çözüm yolları saklı tutularak, inşaatın bu parçaların sökülmesi ve bölgenin temizlenmesi için yapılan tüm masrafları tahsil etme hakkına sahiptir.

V. Yükleniciye hemen ulaşılamadığı veya ulaşıldığı halde Yüklenicinin gereken önlemleri alamadığı acil durumlarda Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi gereken tadilatı Yüklenici tarafından karşılanmak üzere yaptırabilir. Sözleşme makamı veya Proje Yöneticisi yapılan tadilatı derhal ve en kısa yoldan Yükleniciye bildirir.

VI. Bakım süresinde meydana gelen bir yıpranmadan dolayı beklenmeyen herhangi bir tadilat veya bakım işi yapılması halinde bunun hatalı yapımdan kaynaklandığı kabul edilir, giderler hakedişlerden mahsup edilir. Anormal kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlar, tamiratın gerekçesi olan bir hata veya hasar görülmediği takdirde bu hüküm kapsamına girmez.

VII. Bakım konusundaki yükümlülükler Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Bakım süresi belirtilmediği takdirde 365 gün olarak alınır. Bu süre geçici kabulün gerçekleştiği tarihte başlar.

VIII. Geçici kabul gerçekleştikten sonra Yüklenici inşaatı etkileyebilecek ve kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek risklerden sorumlu tutulamaz. Ancak Yüklenici geçici kabulün gerçekleşme tarihinden itibaren Özel Şartlar’da belirtildiği üzere yapımın sağlam olmasından sorumlu olacaktır. Yüklenicinin yükümlülüğü T.C. kanunlarına göre belirlenir.

- Çevre ile ilgili gereksinimler

Yapım işleri, inşaatın hem çevre hem etraftaki yerleşim birimleri üzerindeki istenmeyen olası etkilerini asgariye indirecek şekilde yapılmalıdır. Yüklenici yürürlükte olan çevre yönetmeliğine uymakla yükümlüdür.

- Yasalara Uyulması

Türkiye’de çalışanların istihdamına ilişkin koşullar gözetilir ve her tür çalışanın istihdamına ilişkin yönetmelik, kanun ve esaslara uyum zorunluluğu mevcuttur. İsteklilerin tekliflerini sunarken teklif ve sonuçlanan ihale kapsamındaki işlem ve faaliyetleri etkileyen ya da belirleyen Türkiye’de geçerli her türlü hukuk, yasa, tüzük ve yönetmeliği bildiği varsayılır.

- Görünürlük/Tanınırlık Gerekleri

Kalkınma  Ajanslarınca mali destek sağlanan projelerdeki altyapı işleri projeyi açıklayıcı mahiyette panolarla tanıtılmalıdır

KEŞİF ÖZETİ

| No | Poz. No | TANIMI | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16.58/1A | BASINÇ DAYANIM SINIFI C20/25(BS20) OLAN HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) | M3 | 15.60 |  |  |
| 2 | 17. 002/MK | OCAK TAŞI İLE 200 DZ.ÇİMENTO HARÇLI KARGİR İNŞAAT | M3 | 250,00 |  |  |
| 3 | 17.141MK | DOĞAL BÜYÜK PARKE TAŞI (BPT)İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI | M2 | 2.972,00 |  |  |
| 4 | 17.144/MK | DOĞAL KÜÇÜK PARKE TAŞI (MPT) İLE DÖŞEME KAPLAMA YAPILMASI | M2 | 880,00 |  |  |
| 5 | 17.171/MK | 75X30X15 CM BOYUTLARINDA BEYAZ ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON BORDÜR DÖŞEMESİ | MT | 1.660,00 |  |  |
| 6 | 17500/MK | PREFABRİK BETON PARKE YAPIMI 10CM | M2 | 2.500,00 |  |  |
| 7 | Şartnameden | ÇİM EKİMİ | M2 | 10.000,00 |  |  |
| 8 | Şartnameden | BEKÇİ KULÜBESİ YAPIMI | M2 | 9,00 |  |  |
| 9 | Şartnameden | WC YAPIMI | AD | 5,00 |  |  |
| 10 | Şartnameden | ÇEŞME YAPIMI | AD | 5,00 |  |  |
| 11 | Şartnameden | AYDINLATMA ELEMANI | AD | 100,00 |  |  |
| 12 | Şartnameden | ÇÖP KUTUSU | AD | 20,00 |  |  |
| 13 | Şartnameden | MANGAL YAPIMI | AD | 10,00 |  |  |
| 14 | Şartnameden | KAMELYA YAPIMI | AD | 24,00 |  |  |
| 15 | Şartnameden | TAK YAPIMI | AD | 1,00 |  |  |
| 16 | Şartnameden | AĞAÇLAR | AD | 272,00 |  |  |
| 17 | Şartnameden | ÇOCUK OYUN GRUBU | TAKIM | 1,00 |  |  |
| 18 | Şartnameden | KONDİSYON ALETLERİ GRUBU | TAKIM | 1,00 |  |  |