T.C.

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

SİVAS ÜRETEN KADINLAR AKADEMİSİ PROJESİ İÇ TEFRİŞAT MAL ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

PAKETLEME ÜNİTESİ

- Saatte 5 ton kapasiteli Paketleme tesisi şartnamesi

- Saatte 5 ton Bakliyat (Nohut, Fasulye, Mercimek) işleyebilme,

- Tesis içindeki toz ve kabuk atıkları dışa aktaran aspirasyon sistemi,

- Tüm tesisi kontrol edebilen Merkezi Elektrik Kontrol Sistemi Ve aşağıda detayları belirtilen makine ve aksesuarlar

- Kovalı Elevatör 200 9,5m; Standart boru tipi boy : 9,5 metre self clean sistemli kova ölçüsü : 200 mm standart 60lık havuzlu havuz kapaklı olacaktır. Motor gücü : 2,2 kw 88 d/d frenli modeli : plastik kepçeli elevatör kayış tipi : 4 kat 6 mm siyah kauçuk standart kaynaklı ve galvaniz, kayış gerdirme ve gözetleme sistemli olacaktır. Tüm gövde ve kaideler komple civatalı sistem olacaktır. Tüm gövde ve kaideler lazer kesim olmalıdır.

- Kovalı Elevatör 150 7m; Standart boru tipi boy : 7 metre self clean sistemli kova ölçüsü : 150 mm standart 60lık havuzlu havuz kapaklı olacaktır. Motor gücü : 1,1 kw 88 d/d frenli modeli : plastik kepçeli elevatör kayış tipi : 4 kat 6 mm siyah kauçuk standart kaynaklı ve galvaniz, kayış gerdirme ve gözetleme sistemli olacaktır. Tüm gövde ve kaideler komple civatalı sistem olacaktır. Tüm gövde ve kaideler lazer kesim olmalıdır.

- Kovalı Elevatör 150 5,5m; Standart boru tipi boy : 5,5 metre self clean sistemli kova ölçüsü : 150 mm standart 60lık havuzlu havuz kapaklı olacaktır. Motor gücü : 1,1 kw 88 d/d frenli modeli : plastik kepçeli elevatör kayış tipi : 4 kat 6 mm siyah kauçuk standart kaynaklı ve galvaniz, kayış gerdirme ve gözetleme sistemli olacaktır. Tüm gövde ve kaideler komple civatalı sistem olacaktır. Tüm gövde ve kaideler lazer kesim olmalıdır.

- Kovalı Elevatör 150 5m; Standart boru tipi boy : 5 metre self clean sistemli kova ölçüsü : 150 mm standart 60lık havuzlu havuz kapaklı olacaktır. Motor gücü : 1,1 kw 88 d/d frenli modeli : plastik kepçeli elevatör kayış tipi : 4 kat 6 mm siyah kauçuk standart kaynaklı ve galvaniz, kayış gerdirme ve gözetleme sistemli olacaktır. Tüm gövde ve kaideler komple civatalı sistem olacaktır. Tüm gövde ve kaideler lazer kesim olmalıdır.

- Orta Boy Temizleme ve boylama makinesi; 6 tekneli, 2 aspiratörlü, 3x1.1 kw motor, klasik fırçalı elekli, orta boy sabit saşeli

- Orta Boy Eleme makinesi siklonu; Hava kilidi ile birlikte tozların ayrılmasını sağlayacaktır.

- Elek Takımı; 100x200 ebatında, 1 MM DKP malzeme ( 2 takım yedek elek ilave edilecektir. )

- Taş Ayırma Aspiratörü; Çelik konstrüksiyondan imal edilmeli, toz aspirstörleri değişik büyüklüklerde ve motor güçlerinde imal edilmeli, motorları direk kuple tipler olmalı,

- Taş Ayırma Siklonu; Temizleme ünitesinde aspiratör çıkışına monte edilmeli, Hava kilidi ile birlikte tozların ayrılmasını sağlayacaktır.

- Taş Ayırma Sarsaklı Bunkeri; .15kw-3000 motor, sabit ayak, bunker hacmi 100x100

- Taş Ayırma Makinası: Ebat:1000 Tek katlı elek, 2,2 kw motor, manuel kontrol, besleme bunkerlı, 2 fanlı, tek takım aspiratörlü, pano sürücülü

- Hafiftane Ayırma Makinası; 3 fanlı, çift aspiratörlü, çift davlumbazlı, geniş platformlu, manuel elektrik panolu, PVC konveyörlü, 100 lük besleme bunkerlı,

- Hafiftane Ayırma Makinası Davlumbazı; Aspiratörü çıkışında, tüm tabla davlumbazında, Şase profil platform,

- Hafif Tane Ayırma Sarsaklı Bunkeri; 0.15kw-3000 motor, sabit ayak, bunker hacmi 100x100

- Hafiftane Ayırma Makina Platformu; hafif tane makinasının alt sehpası, sabit ayaklı,

- Hafiftane Ayırma Taşıma Bandı; PVC band tipi, 4 metre uzunluk, 1.1 kw motor, 600 mm bant genişliği, 4000 mm uzunluk,

- Hafiftane Makinesi Siklonu, Hava kilidi ile birlikte tozların ayrılmasını sağlayacaktır.

- Hafiftane Makinesi Aspiratörü; Çelik konstrüksiyondan imal edilmeli, toz aspirstörleri değişik büyüklüklerde ve motor güçlerinde imal edilmeli, motorları direk kuple tipler olmalı, pano sürücülü olmalı.

- Otomatik çuvallama bunkerı; 5 ton kapasiteli, 2000x2000 ebatında, sabit ayak şaseli.

- Otomatik Çuvallama Kantarı; 5 ton saat kapasiteli, üst bankerlı, loadcell tartım, tek kefeli, alt konveyörlü, platformlu, sabit ayaklı.

- Seyyar/Manuel Çuval Ağzı dikiş makinesi ve askısı; Manuel tip, standart askı aparatlı

- Otomatik Çuvallama Bandı; 3000 mm uzunlukta, manuel alt konveyör, sabit ayaklı

- Merkezi Elektrik Kontrol Paneli; Tesis içindeki makineleri ayrı ayrı manuel ve otomatik mod kontrol edebilen merkezi elektrik otomasyon konsol panosu olmalı,

- Tüm elektrik ve şalt malzemeler 1. sınıf tercih edilmeli

- Tekne Boru ve Aksamlar;  Tesis içindeki elevatörlerden sonra makine girişleri ve çıkışları için ürün akışı sağlayacak Galvaniz teneke Boru ve Yönlendirme boru

- Aksamları ve aynı şekilde tesis içindeki hava akışını sağlayacak makineler ve toz siklonu arası hava akış boruları tamamen galvaniz sacdan imal edilmeli, kelepçeli bağlantılı takım olarak yapılmalı.

- Tüm makinelerin teklif içinde ayrı ayrı elektrik giderleri belirtilmeli

- Kontrol paneli CE standartlarında hazırlanmalı

- Hava akış boruları maliyeti belirtilmeli

- Tüm elektrik motorları yerli marka olmalı uzak doğu menşeili makine ve ekipman idaremizce kabul edilmeyecek

- Makinalar tam ve eksiksiz olarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.

- Tesisin içerisinde toz oluşmasına imkan verilmeyecektir.

- Madde taşıma, kontrol ve yönlendirme ekipmanları toz sızdırmaz özellikte olacaktır

- Teklif edilen tüm ekipmanlar, akış diyagramına uygun olarak POZ numarası ile birlikte teklife yazılacaktır.

- İdare istediği takdirde şantiye sahasına gelen ürünlerden numune alarak ilgili kuruluşlara gerekli testlere gönderme hakkına sahiptir. Bu test numune ücretleri yükleniciye aittir.

- Makinalar tam ve eksiksiz olarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.

- Montaja gidecek personelin ulaşım konaklama vb ihtiyaçları  yüklenici tarafından karşılanmalı

KALİTE STANDARTI:

- Tüm işleme tesisinin kurulması için gereken makine ve ekipman malzemelerin son ve modern kalite tasarım olduğunu ve makinelerin Avrupa Kalite Standardı talimatları ile uyumlu olduğunu beyan etmeli.

- 3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

- 4. Makina ekipman menşeili

- Yüklenici firma teknik şartnameye uygun makine ve ekipmanlarını yerli üretim veya Avrupa menşeili imalatlardan vermek zorunda olup; kesinlikle Uzakdoğu menşeili makine ve ekipmanları idaremizce kabul edilmeyecektir.

- 5. Garanti Koşulları

- Garanti süresi makinelerin tam ve eksiksiz olarak teslim edilmesi itibari İle başlayacaktır. Ürünlerin tamamının teslim tarihinden itibaren 24 Ay olmalıdır. Kullanıcı hatalarından doğacak zarar ve hasarlar firma tarafından  ücret mukabilinde tamir edecektir. Elektrik motorları ve fanları garanti kapsamında değildir. Makinalar %10 şebeke dalgalanmalarına karşı korumalı olmalıdır. %10’u geçen şebeke dalgalanmaları sisteme zarar verebileceğinden tüm önlemler (Regülatör, Jeneratör Vb.) Alıcı firma tarafından alınmalıdır.

- Her ürün ve yardımcı ürün için en az 2 yıl yerinde garanti verilmelidir.  Arızalı ürünler tedarikçi firma tarafından birebir değiştirilmelidir. Diğer yardımcı ürünlerde de üretim hatalarından doğmuş özürler ve hataların tedarikçi tarafından birebir değişimi yapılmalıdır.

- 2 yıl ücretsiz servis ve bakım garantisi ile 10 yıl servis ve yedek parça garantisi olacaktır. İhaleyi Alacak Yüklenici firma 2 yıl boyunca garanti kapsamında teklif ettiği tüm makinelerin bakım ve onarımları ile bu bakım ve onarım ve arıza durumlarında gerekli olacak her türlü yedek parça ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılamakla yükümlüdür.

6. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Tüm makine ve ekipmanlar kalite kontrol standartlarından geçip, çalıştırılıp kontrol edildikten sonra temizlenip ambalajlanıp teslim edilecektir. Yerinde montaj, ilk çalıştırma ve bakım kullanım eğitimi yetkili uzman personel tarafından verilmeli. Sipariş tarihinden itibaran 45-60 gün içinde teslim edilmeli.

- Toplam fiyat nakliye, montaj, elektrik tesisat dahil teslim fiyatı olmalı, Nakliye, yerinde indirme ve montaj vinç giderleri yükleniciye aittir.

- Makineler ve ekipmanların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

- Eğitim ile ilgili hususlar, Cihazların uygun bir ortama kurulumu, kullanıma alınması ve kullanımı ile ilgili ayrıntılı eğitim, yüklenici firmanın yetkili ve konu hakkında özel eğitimli personeli tarafından gerçekleştirilecektir.

- Garanti süresinin sonunda 10 yıl süre ile ücretli bakım ve yedek parça hizmeti sunulmalıdır.

7. Gerekli Yedek Parçalar

- 10 yıl süresince teknik şartnamede belirtilen ölçülerde ve niteliklerde aksesuarların temini veya üretilmesinden sorumlu olunmalıdır. Yine 10 yıl süresince yardımcı ekipmanların yedek parça ve servis garantisi tedarikçi firma tarafından sağlanmalıdır. Garanti kapsamında değişecek parçalar en geç 5 gün içerisinde, garanti süresinden sonra en geç 10 iş günü içerisinde tedarikçi firma tarafından temin edilecektir.

8. Kullanım Kılavuzu

- Yerinde montaj, ilk çalıştırma ve bakım kullanım eğitimi yetkili uzman personel tarafından verilmeli.

- Her ürün için gerekli Bakım Şartları, Kullanım Kılavuzunda veya ayrıca verilen Bakım Kılavuzunda belirtilmelidir. Gerekli bakımın periyodu, kimin tarafından nasıl yapılacağı kılavuzlarda belirtilmelidir. Servisin yapması gereken bakımlar ve arıza onarımı hizmeti tedarikçi firmanın teknik servisi tarafından verilmelidir.

9. Makine ve ekipman kapasiteleri

- Kurulacak olan tesisteki hiçbir makine, ekipman, boru, fittigs, vb. tesisin kurulu kapasitesini düşürecek bir dar boğaza sebebiyet vermeyecektir. Makine kapasiteleri buna dikkat edilerek hesaplanacaktır.

10. Diğer Hususlar

- Doğal afet ve mücbir sebeplerden oluşacak gecikmeler teslim süresine eklenecektir.

- İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye yüklenici firmaya aittir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.